| Name: | Datum: | Kl. | Te | Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

CAD 04b – Erste Zeichnung mit „Solid Edge“

Höhe

Arbeitsauftrag

- Zeichne den nebenstehenden Quader einmal im Hochformat und einmal im Querformat

- Verwende folgende Maße:
Breite: 60 mm
Höhe: 80 mm
Tiefe: 40 mm

Breite

Nachdem das Rechteck genau auf unserer Referenzebene ausgerichtet wurde, können wir die Linien genau bemaßen.

| Wähle das Werkzeug „Smart-Dimension |  |
| --- | --- |
| - Klicke nun die erste Linie an - Ziehe den Maßpfeil nach unten - Klicke mit der Maus - Gib das passende Maß ein! |  |
| Nachdem du auch die Höhe passend eingetragen hast, klickst du auf „Skizze schließen“ |  |
| !! ACHTUNG !! | Jetzt schaltet das Programm wieder automatisch in die 3D–Ansicht um! Bitte beachte die folgenden Schritte ganz genau! |
| - Klicke jetzt NICHT - Gib über die Tastatur die Tiefe der Körpers ein: 40 = 40 mm |  |
| - Klicke danach auf das Symbol „Symmetrisches Abmaß“ |  |
| - Klicke auf „Fertig stellen“ |  |
| - Speichere unter: Quader01-mein Name |  |