Namensschild mit SolidEdge – Text erhaben

| - Start des Programm - Metrisches Teil - sequentiell |  |
| --- | --- |
| - Zeichnen des Rechtecks: Breite: 60 mm Tiefe: 20 mm Höhe: 4 mm | - Extrusion - Ebene: Oben - Rechteck über Mittelpunkt |
|  | - Ausrichten des Rechtecks |
|  | - Eingeben der Maße über „Smart Dimension“ |
| - Skizze schließen - Höhe eingeben (symmetrisches Abmaß) |  |
| - Fertig stellen und speichern |  |

| - Einfügen des Textes (erhaben) | - Extrusion – Oben - <Extras – Textsymbol) |
| --- | --- |
| - Text eingeben und platzieren |  |
| - Textrichtung eingeben WICHTIG: Bitte alle Schritte einhalten. (nicht ganz einfach) | Skizze schließen Vorschau abwarten und Maus – ohne zu klicken – bewegen |
|  | Abstand: 3 mm nicht symmetrisches Abmaß nochmals den Text anklicken FERTIG STELLEN |

| - Zusatzaufgaben | Bohrung |
| --- | --- |
| - Pathfinder: Ansicht „Oben“ - Menü: <Home – Bohrung> - Bohreinstellungen vornehmen - Bohrung platzieren - Skizze schließen |  |
|  | Kanten abrunden (Verrundung |
| - Einstellungen vornehmen: Radius: 2cm |  |
| - Kanten nacheinander anklicken - Bestätigung der Abrundungsmaßnahmen mit Klick auf Haken - Evtl. mit ENTER-Taste bestätigen. |  |
| So sieht das fertige Ergebnis aus: |  |

Variante 2

Schriftzug in das Namenschild eingraviert.

| - Namensschild konstruieren | Vorgehensweise wie bei Nr 1 bis 2 |
| --- | --- |
| - Schriftzug eingravieren | Menü: <Home – Ausschnitt> Pathfinder: Oben |
|  | Menü: <Extras – Text> |
|  | - Richtung festlegen: nach unten - Nicht symmetrisches Abmaß - Abstand: 1 mm (evtl. 2 mm) - nochmals Text anklicken |
| So sieht das Ergebnis aus! |  |