| Name: | Datum: | Kl. | Technik | Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Projektionsarten

|  | Kabinettprojektion werden: - Breite waagrecht - Höhe senkrecht - Tiefe im 45°-Winkel - Alle Maße auf dem 45°-Winkel um die Hälfte verkürzt Breite : Höhe : Tiefe 1 : 1 : 1/2 |
| --- | --- |
|  | Bei isometrischen Projektion werden: - Breite im 30°-Winkel nach links - Höhe senkrecht - Tiefe im 30°-Winkel nach rechts - Alle Maße im Verhältnis 1 : 1 Breite : Höhe : Tiefe 1 : 1 : 1 |
|  | Bei der dimetrischen Projektion werden: - Breite im 7°-Winkel nach links - Höhe senkrecht - Tiefe im 42°-Winkel nach rechts - Alle Maße auf dem 42°-Winkel um die Hälfte verkürzt Breite : Höhe : Tiefe 1 : 1 : ½ |
| Die Maße eines Körpers werden in: B x H x T (Breite x Höhe x Tiefe) angegeben |  |